建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：福建省女子监狱监舍给水管改造项目

- 工程概况 1.建设地点： 福州市闽侯县 。 2.工程专业： 单独发包的安装工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：卫生间给水系统 ； 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / ，檐口高度： / 。 - 结构质式： 框架结构 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： / 。 - 混凝土情况： / - 编制范围 按照 翰林(福建)勘察设计有限公司 设计的 女监给水管网改造 图纸，专业范围包括 安装工程 ，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.图纸： 翰林(福建)勘察设计有限公司 设计的 女监给水管网改造 图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）（截止2025年3月9日） 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年3月9日） 。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 五、报价注意事项 1.土方工程： 垃圾外运按25km计取 。 2.桩基工程： 无 。 3.混凝土模板及支架： 无 。 4.脚手架： 砌筑脚手架、装饰脚手架、安装脚手架 。 5.施工排水、降水： 无 。 6.垂直运输： 无 。 7.大型机械设备进出场及安拆： 无 ；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测：无 。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 人工搬运 。 10.需要二次深化设计的 无 ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： 无 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 七、其他需要的说明 1、给水管径按系统图计取； 2、卫生洁具不在本次预算范围内； 3、本次计算管道计算到阀门为止，含阀门； 4、本次预算包括拆除部分，拆除工程量同新建工程量。 5、拆除的墙体材质根据设计回复按空心砖计入； 6、拆除的吊顶材质根据设计回复按PVC板加轻钢龙骨吊顶计入； 7、拆除垃圾外运距离按25km计入； 8、新建管道墙体根据设计回复按100厚承重空心砖，强度等级Mu5，石灰混合砂浆砌筑强度等级M5，砌筑高度同层高计入； 9、新建管道井内壁装饰根据设计回复按随砌随抹1:2水泥砂浆，9厚计入； 10、新建管道井外壁装饰根据设计回复为乳胶漆内墙面饰，做法详国标05J909，N012页，内墙7A1计入； 12、构造柱混凝土强度根据设计回复按C25计入； 14、管道井墙拆除及新建按两面计入； 15、临时封堵门尺寸根据设计回复按1000*2100mm计入； - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） / 。